# Pipeline complet de simulation argentique Portra 400 (Canon 90D)

Du déclenchement à l'image positive, en suivant le chemin physique de la lumière. Chaque étape indique ce qu'elle calcule et quelles données elle utilise.

# Phase 0 : calibrations à faire une seule fois

- Matrice couleur du 90D. Photographie un ColorChecker en lumière du jour, puis ajuste une matrice 3×3 (RVB capteur → XYZ) par moindres carrés avec les réflectances spectrales du ColorChecker et un illuminant D connu. Les 28 caméras de la base de Jiang ne contiennent pas ton 90D.

- Flat field. Photographie un fond uniforme pour corriger la vignette de l'objectif.

- Bruit du capteur. Quelques photos à ISO 100 d'une surface grise, pour ne pas confondre le bruit du 90D avec le grain.

- Ancrage d'exposition. Photographie une carte grise 18 % en plein soleil. La simulation doit donner une densité rouge Status M de 0,77–0,87 (page 3 de l'E-4050). Vérification : la fiche donne 1/500 s à f/11 pour du soleil avec ombres franches à ISO 400.

# Phase 1 : prise de vue

- Trépied, mode manuel, ISO 100, f/5,6–f/8, RAW pleine qualité (pas C-RAW), déclenchement à distance et verrouillage du miroir.

- Bracketing en vitesse d'obturation (jamais en ouverture) : 5 images espacées de 2 IL, scène immobile uniquement.

- Dans chaque scène : ColorChecker et carte grise, une fois, dans la même lumière.

- Le 90D est en APS-C 3:2, comme le 35 mm : tu peux mapper le capteur sur une image virtuelle de 36 × 24 mm. Pour imiter un 50 mm, utilise environ 31 mm. Cette correspondance compte pour le grain et le PGI.

# Phase 2 : RAW → lumière de scène linéaire

- Avec rawpy/libraw : soustrais le niveau de noir, normalise par le niveau de blanc, démosaïque sans courbe, sans gamma, sans balance des blancs ni netteté, en 16 bits.

- Corrige la vignette avec le flat field.

- Fusion HDR en domaine linéaire : divise chaque image par son temps de pose, puis moyenne avec des poids qui excluent les pixels écrêtés (au-dessus d'environ 90 % du blanc) et ceux noyés dans le bruit.

- Applique la matrice couleur et normalise sur la carte grise.

Sortie : une image RVB linéaire en flottant, relative à la carte grise.

# Phase 3 : RVB → spectre

- Estime l'illuminant à partir de la carte grise (illuminant CIE D de la bonne température de couleur, avec `colour`).

- Traite le RVB normalisé comme une réflectance et reconstruis-la en spectre avec Jakob-Hanika (table précalculée).

- Spectre de scène = réflectance × illuminant, de 380 à 780 nm par pas de 10 nm (41 bandes, comme tes CSV).

# Phase 4 : exposition du film

Pour chaque couche c (jaune, magenta, cyan) :

H_eff_c = k · ∫ E(λ) · S_c(λ) dλ

S_c vient de ta digitalisation de « Spectral-Sensitivity Curves » (E-4050 page 4). Tes valeurs CSV sont normalisées : remets-les à l'échelle absolue avec l'axe log de la fiche. Le facteur global k est fixé par l'ancrage de la Phase 0. Le point à 0,2 au-dessus de la D-min de la courbe caractéristique correspond à une exposition effective de 1. La fiche indique qu'aucune correction de réciprocité n'est nécessaire entre 1/10 000 s et 1 s, donc tu peux l'ignorer.

# Phase 5 : grain et image latente (le hasard)

Pour chaque couche, modélise 2 à 3 populations de cristaux (rapide, moyen, lent), chacune avec une distribution de tailles log-normale :

- Photons absorbés par cristal : tirage de Poisson, de moyenne proportionnelle à l'exposition × la surface du cristal.

- Un cristal devient développable à partir d'un petit nombre de photons (paramètre ajustable, de l'ordre de quelques unités).

- Rendu au pixel par le modèle booléen de Newson (disques aléatoires de grains), résolution-libre.

La courbe H&D émerge de la distribution de sensibilités des cristaux. Tu ajustes cette distribution pour retrouver ta digitalisation de « Characteristic Curves » (Status M, E-4050 page 4). Le grain est calé sur le PGI de la page 3 (37 à 4,4× ; 59 à 8,8× ; 89 à 17,8×).

# Phase 6 : développement C-41

- Chaque grain développé fabrique un nuage de colorant dans sa couche.

- Coupleurs DIR : le développement libère un inhibiteur qui diffuse sur quelques micromètres et freine le développement des voisins. Dans la même couche (effet d'adjacence), cela crée le dépassement de 100 % de la courbe MTF. Entre couches (effet interimage), cela augmente la saturation.

A_c = f_c( H_c − Σ_j M_cj · (A_j * G_σ) )

M est une matrice d'interimage et G un noyau gaussien. Les paramètres se calent sur la MTF (R, G, B) et la saturation.

- Aléas de procédé : petites variations aléatoires de vitesse de développement par image (température, épuisement du bain). La fiche donne les taux de réapprovisionnement C-41.

# Phase 7 : densité spectrale du négatif

D(λ) = D_min(λ) + Σ_c a_c · d_c(λ)        T(λ) = 10^(−D(λ))

Les d_c(λ) (colorants cyan, magenta, jaune) viennent des courbes Vision3 500T comme point de départ, ajustées par moindres carrés sur « Midscale Neutral » et « Minimum Density » de ton Portra. Le masque orange est inclus dans D_min.

# Phase 8 : sortie, deux branches

A. Tirage Endura Premier (le plus physique)

- Source d'agrandisseur tungstène-halogène, filtres Wratten 25, 99 et 47B.

H_p,c = t_c ∫ L(λ) · F_c(λ) · T(λ) · S_p,c(λ) dλ

- S_p,c vient de la sensibilité du papier (E-4070, page 4). Ensuite : courbe caractéristique du papier (Status A) → colorants du papier (page 5) → réflectance spectrale.

- Calibrage : les temps de la fiche (2,4 s rouge, 3,3 s vert, 4,9 s bleu à f/8 pour ×8) doivent donner un tirage correct d'un négatif normal.

- Visualisation en D50 → XYZ → sRGB ou Display P3.

B. Scan du négatif (le plus courant pour du Portra)

- Transmittance du négatif × sensibilités du scanner, normalisation par la base orange, inversion par canal et courbe de ton.

- Moins « émergent » : le rendu des scanners Noritsu ou Frontier est en grande partie du traitement propriétaire.

# Phase 9 : validation

Photographie la même scène avec le 90D et sur du vrai Portra 400 (avec ColorChecker et échelle de gris), fais scanner le négatif et compare : ΔE2000 par patch, courbes de gris, spectre de bruit du grain et tests à l'aveugle.

# Structure du projet Python

calib/      matrice_90d, flatfield, bruit

raw_io      load_raw() -> linéaire 16 bits

hdr         merge_bracket()

spectral    rgb_to_spectrum()  (Jakob-Hanika)

film        expose() -> grain() -> develop_dir() -> density_spectral()

print       enlarger() -> paper_expose() -> paper_dyes()

view        spectrum_to_xyz() -> rgb

validate    deltaE2000, nps, abx

data/       csv digitalisés (sens, H&D, dyes, MTF)

Point d'honnêteté : les paramètres de grain, de DIR et d'interimage ne sont pas dans les fiches. Ils seront ajustés pour coller à tes courbes. Ce qui émerge, c'est le rendu une fois ces paramètres fixés.