# Sources et courbes pour la simulation physique du Portra 400 / C-41

Liens vérifiés par recherche. Les numéros de page proviennent du texte des PDF ouverts (E-4050, E-4070, H-1-5219t). Pour les autres documents, seule la section est indiquée.

# 1. Portra 400 : E-4050 (déjà en ta possession)

Page 4, quatre graphiques à digitaliser :

- Characteristic Curves (réf. E4040C) : Daylight, Status M, Log H Ref −1,44. Axe X de −4,0 à 1,0 en log lux·s, axe Y de 0 à 4 en densité, courbes R, G, B.

- Spectral-Dye-Density Curves : deux courbes seulement, « Midscale Neutral » et « Minimum Density », de 400 à 700 nm.

- Spectral-Sensitivity Curves : Yellow-, Magenta- et Cyan-Forming Layer, exposition effective 1/50 s, Daylight, Status M, « Density: 0.2>D-min ». Axe Y en log de 1/(erg/cm²), donc en absolu.

- Modulation Transfer Function (réf. E4040P) : R, G, B, Daylight, C-41, de 1 à 100 cycles/mm.

Page 3 : densités d'ancrage (carte grise 0,77–0,87, etc.) et tableaux Print Grain Index. Page 2 : taux de réapprovisionnement. Page 1 : épaisseur des bases.

# 2. Famille Portra / Ektar (pour croiser)

- Portra 160, E-4051, janvier 2025 : https://www.kodakprofessional.com/sites/default/files/2025-07/e4051.pdf

- E-4040 (février 2009), Portra 160NC/VC, 400NC/VC et 800 : https://www.macodirect.de/media/pdf/6b/ab/de/KP8011_Datenblatt_e.pdf. Ancienne génération, pas le Portra 400 actuel.

- Index des documents techniques Kodak (Ektar 100 E-4046, Portra 160 E-4051, Portra 400 E-4050, Portra 800 E-4040 version 02/2016) : https://125px.com/techdocs/kodak/

# 3. Vision3 500T (5219) : les vraies courbes C, M, Y

- Version 2015 : https://www.kodak.com/content/products-brochures/Film/VISION3-500T-Color-Negative-Film-7219-TECHNICAL-DATA.pdf

- Version mars 2022 (hébergée par un tiers) : https://andecfilm.de/wp-content/uploads/500T_DATASHEET.pdf

- Brochure : https://www.kodak.com/content/products-brochures/motion-picture/KODAK-VISION3-500T-5219-7219-brochure.pdf

Pages de la version 2015 :

- Page 3 : Modulation-Transfer Function Curves (TI2647B), 3200 K tungstène, ECN-2, Status M.

- Page 4 : Diffuse rms Granularity Curves (TI2647C), ouverture 48 µm, σD en fonction de la densité ; Sensitometric / Characteristic Curves (TI2647F, échelle d'exposition 0–5, 21 marches) ; Spectral Sensitivity Curves (TI2647D, exposition effective 1/25 s, Status M, « Density: 0.2>D-min »).

- Page 5 : Spectral Dye Density Curves (TI2647E) : Yellow, Magenta, Cyan, « Minimum Density » et « Midscale Neutral ».

Deux pièges : les courbes C, M, Y sont normalisées au pic avec les D-min soustraits, et le procédé est ECN-2, pas C-41. L'échelle absolue se récupère avec « Midscale Neutral » et « Minimum Density », présentes dans les deux fiches. La fiche renvoie vers H-845 (image structure) et H-24 (procédé ECN-2, formules des solutions).

Liens non vérifiés : Vision3 250D (5207), 200T (5213) et 50D (5203).

# 4. Papier Endura Premier : E-4070

Lien : https://business.kodakmoments.com/sites/default/files/files/products/e4070.pdf

- Page 2 : exposition optique. Tricolore avec Wratten 25, 99 et 47B : 2,4 s rouge, 3,3 s vert, 4,9 s bleu à f/8 pour un agrandissement ×8 d'un négatif Portra. Lampe tungstène ou halogène, verre anti-IR.

- Page 3 : éclairage d'évaluation à 5000 K ± 1000, IRC 85 à 100, au moins 538 lux.

- Page 4 : Characteristic Curves du papier (Status A, exposition 0,5 s, RA-4, log lux·s de −3 à 0) et Spectral-Sensitivity Curves (Yellow-, Magenta-, Cyan-Forming Layer).

- Page 5 : Spectral-Dye-Density Curves (Yellow, Magenta, Cyan, RA-4, 400–700 nm).

Le papier est en Status A et le film en Status M : ne pas mélanger les deux dans le calcul de densité.

Documents liés (à chercher sur kodakalaris.com/go/professional) : CIS-289 (calibrage, profils ICC), J-39 (tirage cuve/tambour), E-4046 (Ektar 100).

Endura Premier Metallic, pour comparer : https://125px.com/docs/paper/kodak/e4071.pdf

# 5. Procédés chimiques

- Z-131 (C-41) : https://business.kodakmoments.com/sites/default/files/wysiwyg/pro/chemistry/z131.pdf. Starters, régénérateurs, additifs ; la section 3 donne les étapes pour tube rotatif, petite cuve et sink line.

- Z-130 (RA-4) : https://business.kodakmoments.com/sites/default/files/wysiwyg/pro/chemistry/z130.pdf. Section 7a : contrôle de procédé.

- CIS-269 (RA-4, développeur numérique) : https://business.kodakmoments.com/sites/default/files/wysiwyg/retailers/chemistry/techpub/CIS-269.pdf. Tableaux d'étapes et de conditions RA-4.

- Module 9A (traitement des films print) : https://www.kodak.com/content/products-brochures/Film/Processing-KODAK-Motion-Picture-Films-Module-9A.pdf. Coupe de la structure multicouche des films print, rare source pour l'ordre des couches.

Correction : Z-131 porte surtout sur les temps, températures, réapprovisionnement et contrôle ; il n'est pas vérifié qu'il donne la composition du révélateur (pH, bromure). Pour les formules, la piste vérifiée est H-24 Module 7 (ECN-2), via kodak.com/go/h24.

# 6. Film print 2383 (chaîne négatif → tirage)

Fiche H-1-2383, mars 2022 (balance couleur, structure du film) : https://www.kodak.com/content/products-brochures/Film/KODAK-VISION-Color-Print-Film-2383-3383-data-sheet.pdf

Fiche non lue, donc pas de pages. Correction : 2383 est le « VISION Color Print Film » ; le Premier est le 2393 (H-1-2393).

# 7. Grain

- Newson, Faraj, Delon, Galerne, « Realistic Film Grain Rendering », IPOL 2017 (PDF et code source) : https://www.ipol.im/pub/art/2017/192 ; article : https://www.ipol.im/pub/art/2017/192/article.pdf

- Newson, Delon, Galerne, « A Stochastic Film Grain Model for Resolution-Independent Rendering », CGF 2017 : https://diglib.eg.org/handle/10.1111/cgf13159 ; préprint : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01358392

- Zhang, Wang, Tian, Pappas, « Film Grain Rendering and Parameter Estimation », ACM TOG 2023, DOI 10.1145/3592127. Formules d'estimation des paramètres du modèle booléen, utiles pour caler sur le PGI.

- Geigel & Musgrave, SIGGRAPH 1997, « A Model for Simulating the Photographic Development Process on Digital Images » : lien non vérifié.

# 8. Spectral et capteur

- Jakob & Hanika 2019 : https://rgl.epfl.ch/publications/Jakob2019Spectral ; code : https://github.com/mitsuba-renderer/rgb2spec ; aussi dans colour-science (colour.recovery.jakob2019).

- Jiang et al. 2013, article : https://infosciences.epfl.ch/record/182538/files/egpaper_final.pdf ; base de 28 caméras (400–720 nm, pas de 10 nm, normalisée par canal) : https://zenodo.org/records/3245883. L'échelle absolue est perdue, comme pour tes CSV.

- Mallett & Yuksel 2019, Smits 1999, Meng et al. 2015 : titres exacts, pas de lien vérifié.

# 9. Brevets et projet de référence

- Kofron et al., US 4,439,520 (grains tabulaires, épaisseur < 0,3 µm, diamètre ≥ 0,6 µm, rapport d'aspect élevé) : https://patents.google.com/patent/US4439520. Le US 4,434,226 (Wilgus) cité plus tôt n'est pas vérifié. Pas de numéros vérifiés pour les coupleurs DIR.

- agx-emulsion : https://github.com/andreavolpato/agx-emulsion ; fil de discussion : https://discuss.pixls.us/t/spectral-film-simulations-from-scratch/48209. L'auteur y liste ses sources de fiches techniques. Profils numérisés dans agx_emulsion/data/profiles : utile pour comparer avec ta digitalisation WebPlotDigitizer (Portra 400, Endura).

# 10. Sans lien vérifié

- Normes : ISO 5-3 (Status M), ISO 5-2, ISO 5800, ISO 7589, ISO 3664, ISO 14524, CIE 15, SMPTE ST 2065 (payantes).

- Kodak : H-61 (LAD), H-845 (image structure), « Scanning Recommendations for Extended Dynamic Range Camera Films » : https://www.kodak.com/content/products-brochures/Film/Scanning-Recommendations-for-Extended-Dynamic-Range-Camera-Films-EN.pdf

- Livres : James, Tani, Haist, Hunt, Keelan.